| Автор | Сообщение |
| --- | --- |
| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Ср апр 01, 2015 18:35:17. |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | Смотрю моя переделка схемы LDZ многим понравилась... Для использования РТ1000, вместо РТ100, достаточно изменить номинал резистора R14 на 1 ком.. |
| Вернуться наверх |  |

| Реклама |  |
| --- | --- |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Ср апр 01, 2015 21:15:36. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | sanderman писал(а): Смотрю моя переделка схемы LDZ многим понравилась... Для использования РТ1000, вместо РТ100, достаточно изменить номинал резистора R14 на 1 ком. R14 это которое 100 ом на корпус со второй ноги?. |
| Вернуться наверх |  |

| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Ср апр 01, 2015 22:49:07. |
| --- | --- |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | да, именно его! И потребуется подобрать номинал резистора R15. Этот резистор - источник тока для платинового терморезистора. Успеха! Рекомендую удалить резистор R21. Без него лучше. Еще одно уточнение, R19 и R15 следует установить номиналом 470ком, ну и до кучи R16-47к, а то не получится выставить комнатную температуру. Если нужна высокая точность - подключи датчик по 3-х проводной схеме.. |
| Вернуться наверх |  |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 08:05:08. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | Хорошо, попробую все сделать как вы сказали. Еще вопрос у меня и на низ и а верх резисторы, есть один пт100 и пт1000, какой куда лучше?? И если останется один канал с пт100 для него тоже нужно удалить R21? Или это только для пт1000? И как правильно калибровать температуру?! Никак не могу понять, выставляю низкую около 50 гр начинаю греть высокая около 150-200 гр вообще не рядом, показывает 80-120 либо наоборот.. |
| Вернуться наверх |  |

| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 09:40:53. |
| --- | --- |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | На низ совершенно нет смысла ставить терморезистор, разве что трубчатый, потому что это просто неудобно в плане крепления. R21 следует удалить в любом случае, хотя и с ним работает нормально, просто в редких случаях не удается измерить максимальную температуру. Калибровка весьма проста, что касается верха - R16 выставить температуру в комнате, а R18 - температуру плавления припоя. У меня есть еше один нижний подогрев, я на него поставил ненужную плату с бессвинцовым припоем, установил на него датчик, и когда температура достигла точки плавления припоя, выставил 216 градусов. После проверил на свинце, получилось ровно 183! Ведь платиновые резисторы очень линейны. С калибровкой низа - тоже очень просто. Сначала выставить комнатную температуру резистором R6, потом, предварительно выставив в IRsoft температуру включения верхнего нагрева повыше, чтобы он не включился, включаем. Ждем пока температура не стабилизируется и выставляем резистором R12 показания как в уже откалиброванном верху. Все, на этом заканчиваем танцы. На всякий случай предостережение - датчик нижнего нагрева не должен находиться на плате! Работать не будет ваще! Крепить датчик следует где-то в районе нагревателей, зависит от конструкции вашей станции. Во! Целая статья получилась. Успеха!. |
| Вернуться наверх |  |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 10:18:08. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | Большое спасибо очень подробно описали. Сегодня займусь этим. На низ у меня трубчатый резистор примерно 25х3.5. Пока пробовал настраивать низ, меняя мощность и коэфициент, но даже на всех минимумах перескскивает температуру градуса на 4 и отключается, рукой чую что нагреватели остывают а температуру показывает прежнюю, видимо из-за большой инерции датчика. Или это нормально?. |
| Вернуться наверх |  |

| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 10:28:36. |
| --- | --- |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | Нет, не нормально. У меня низ забегает на 1 градус, и стабилизируется. К примеру, выставлено +150. Набирает 152, и уменьшается, потом 151, 150, 149, 150, 151, 150, 149 и т.д. То есть +- 1 градус. Трубчатый терморезистор имеет большую тепловую инерционность, из-за этого так получилось. у меня термопара, продетая в токую керамическую трубку, и её кончик находится над нагревателем.. |
| Вернуться наверх |  |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 10:43:22. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | Хорошо, попробую разобрать его, либо обычный попробую на низ. Кстати хорошо, что сказали по поводу резистора что он не должен быть на плате, а то я уже думал как низ прикрутить к плате.. |
| Вернуться наверх |  |

| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 13:06:27. |
| --- | --- |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | не надо его разбирать, лучше сделать на термопаре. печатка моя, или свою делал? на моей отдельно блок усилителей, нетрудно было бы переделать.. |
| Вернуться наверх |  |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 13:13:16. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | ваша, только чуть переделал под ком порт, вот я уже тоже думал сделать отдельно печатку с усилителями термопары и резистора и прикрутить ее к вашей. В архиве есть. И ЛМки проще подбирать т.к. Они в дип корпусе. А то тут штук 10 перепаял пока более менее правдивые показания получились. Термопара у меня есть. |
| Вернуться наверх |  |

| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 13:19:16. |
| --- | --- |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | если моя печатка, там 3 платы, управления, аналоговая и силовая, так вот, аналоговую переделать и все. а связь с компом лучше ваще по блютухису сделать. Вложения:. FINAL.lay [214.2 KiB] Скачиваний: 408.. |
| Вернуться наверх |  |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 13:51:36. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | Спасибо. Сегодня попробую похимичить, потом отпишу что и как получилось. Сегодня пирометр заказал, на всякий случай. Кстати почему то один и тотже резистор подключаю к верху - тепрература не скачет, а подключаю к низу - постоянно прыгает +-2 градуса. Все проверял уже.. |
| Вернуться наверх |  |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 20:49:49. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | В общем так, поставил R14 1ком, и подключил Pt1000, не получалось установить комнатную температуру меньше 34гр, подобрал R19 получилось 40,4ком, тоже подстроечник впаял, больше никакие не трогал. Потом выставил комнатную резистором R16, взял свинцовый припой и паяльником от станции нашел точку плавления, принял ее за 183 градуса и выставил 183 гр резистором R18. потом опять измерил комнатную-чуть отличалась от установленной( температуру в комнате контролировал термометром на DS18B20). Ну в общем поигрался R16, R18, щас все точно попадает комнатная 24, а на паяльнике 183. Так можно оставлять? Кстати инерционность с трубчатым резистором не сравнить, у обычного она просто мгновенная). |
| Вернуться наверх |  |

| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 21:17:07. |
| --- | --- |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | Я бы сказал что все очень хорошо. Но к сожалению присутствует множество факторов, таких как температура паяльника значительно выше температуры температуры плавления припоя, плотность прилегания припоя к датчику, сквозняки и прочее. Лучше сделать как я предлагал ранее. Я так понимаю, у вас нет второго нижнего подогрева? Тогда делаем проще. Выставляем высокую температуру включения верхнего нагревателя, берем ненужную плату, подбираем температуру нижнего подогревателя так, чтобы припой на плате стал как каша. Принимаем эту температуру за 183 градуса. Радуемся. Естественно припой должен быть ПОС 60. Можно было бы дождаться температуры плавления бессвинца, однако я сильно сомневаюсь что ваш низ вытянет такую температуру. У себя я сделал мощность низа 3.6 кВт, 10 спиралей по 360 ватт в параллель. Без всяких трубок. Набирает 150 градусов за 120 секунд, при мощности 50 %. 220 градусов за 65 секунд при мощности 100%. Равномерность нагрева очень хорошая, проверялось тепловизором. Конструкцию, которой пользовался 2 года, продал, сейчас сделал новую, только руки не доходят до корпуса, уже несколько месяцев так пользуюсь, без корпуса. Если надо, могу сфоткать конструкцию, пока она раздетая.. |
| Вернуться наверх |  |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 21:25:08. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | у меня низ сделан на керамике, 4 нагревателя 240х60 600вт каждый, соединены параллельно. думаю он сможет бессвинец разогреть. верх у меня тоже керамика 80*80 450вт. конструкцию фоткать не нужно, у меня уже она готова, осталось только датчики откалибровать как вы сказали и не знаю как приделать провода к резистору верхнему чтоб не сплавились и не отпаялись(. |
| Вернуться наверх |  |

| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 21:55:48. |
| --- | --- |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | Припаять очень легко. Нужна бура, газовая горелка и высокотемпературный припой. Скорее всего можно использовать любой высокотемпературный припой, но я вычитал что нужен припой, состоящий из серебра, палладия, золота, и еще какой-то херни. Короче, попросил ювелира сделать такой сплав, он его сделал в виде тонкой полоски. Так вот, зажигается горелка, нагреваются выводы резистора и опускаются в буру, нагреваются провода и тоже опускаются в буру. Маленький кусочек припоя плавится горелкой и притрагиваешься к нему проводом, после греешь вывод резистора, вместе с проводом, на котором шарик припоя. Моментально припаивается. Скорее всего можно использовать медно-фосфорный припой, которым пользуются холодильщики. Газовая горелка стоит на рынке 10 долларов, на ебее порядка 6. Перед тем как паять датчик, рекомендую потренироваться "на кошках". http://www.aliexpress.com/snapshot/6470 ... 6905990207 - здесь я купил резисторы на 100 ом. Цена демократичная.. |
| Вернуться наверх |  |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 22:06:36. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | я тоже склонялся к высокотемпературному припою, и резисторы заказывал на алике, только заказывал один PT100, а прислали три PT1000. как позже выяснилось продавец перепутал заказы, и отослал мой резистор другому. а как вам вариант если взять тоненькие трубочки металлические и в них обжать резистор и провода?. |
| Вернуться наверх |  |

| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 22:12:48. |
| --- | --- |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | Весь смысл пайки - не допустить термопарного эффекта, кроме того, трубочки будет неудобно. Сначала я припаивал обычным чистым оловом, не отпаивается, но в показаниях полная каша. Кстати, небольшой запас датчиков не помешает, часто попадаются платы от "жарунов", которые нафигачат лужу канифоли под чип и жарят. Они еще на форумах спрашивают "подскажите, как вы боретесь с тем что флюс капает на лампы?" Потом такой чип снимать противно и ихний дешевый флюс затекает под изоляцию и у датчиков выводы отламываются. Впрочем, у тех что купил на али, выводы довольно толстые и позолоченные.. |
| Вернуться наверх |  |

| dichau | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 23:23:52. |
| --- | --- |
| Первый раз сказал Мяу!. Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 00:53:58 Сообщений: 34 Рейтинг сообщения: 0 | кстати, каким флюсом вы реболите? щас пробовал снять первый чип на *0* профиле, все получилось температуры идут ровненько вместе, потом когда начинается верхний нагрев расходятся, но верх в конце профиля перескакивает градусов на 10. завтра буду пробовать пид настраивать. |
| Вернуться наверх |  |

| sanderman | Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением. Добавлено: Чт апр 02, 2015 23:34:25. |
| --- | --- |
| Открыл глаза. Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 13:57:44 Сообщений: 56 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0 | NC559 покупал в англии. оригинальный. для чистки KINGBO RMA-218.. |
| Вернуться наверх |  |

Начало формы Показать сообщения за: Конец формы

Сортировать по:

Начало формы Вернуться наверх Конец формы

|  | Страница 11 из 13 | [ Сообщений: 253 ] |  |
| --- | --- | --- | --- |